# 上海三申YM75CM立式压力蒸汽灭菌器压力蒸汽灭菌锅（已停产）

该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。

容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
温度波动值：±0.3℃

产品型号：YM50CM、YM75CM

性能特点

镜面不锈钢外壳以及不锈钢灭菌腔体、器盖和篮筐，经久耐用；

				触摸式液晶屏操作显示和配合微电脑全程自动控制，实现灭菌过程全自动；

				人机对话的界面，通过确认方法实现程序的设置，有效防止误操作；

				液晶屏即时提供灭菌过程的参数及器内状态；

				预设三种（辅料、器械、培养基）常用的可靠灭菌程序，可供使用选择，另有一个自定义空间供特殊用途个性设置；

				具有"内循环"功能，灭菌过程中无蒸汽释放到室内；

				控温精度高，温度漂移小于±0.3℃，腔内温度差小于1℃；

				径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；

				控制面板的倾斜设计，便于观察操作；

				超温（超过设定温度2℃）报警，停止继续加热；

				超压（≥0.17MPa）安全阀泄放蒸汽保护功能；

				灭菌器腔内有压力，不能开盖的安全措施；

				盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；

				器内压力的安全状态有LED灯指示；

				超范围设置，设备不予认可，并有相应警告；

				灭菌结束后提供本次过程的基本数据；

				可以选择配置数据打印功能，打印本次灭菌的基本数据；

				带刹车的万向脚轮，移位轻便，定位方便

				特别适宜于实验室环境下的使用需要。

主要技术参数

| 型号 | 工作电源 | 功率(kW) | 打印功能 | 冷却压力(MPa) | 工作温度(℃) | 保温时间 | 器内温差（℃） | 温度波动值（℃） | 容积 | 使用介质 | 网篮尺寸(cm)个数 | 外形尺寸(cm) | 包装尺寸（木）(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YM50CM | ～220V/50Hz | 3 | 选配（购买前） | ≥0.2≤0.4 | 室温+5～126 自选 | 1～600分钟 | 1 | ±0.3 | 50 | 按规定 | Ø38×18/2 | 70×51×82 | 77×65×93 |
| YM75CM | 70 | Ø38×25/2 | 70×51×93 | 77××106 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com