# 上海三申YX280/15（定时数控）手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅15L

容积：15L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
温度设定范围：室温+5℃～126℃
保温时间：1～99min

### 性能特点：

旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全

可以按需设定灭菌温度，工作温度设定范围:室温+5~126℃

可以按需设定灭菌保温时间，保温时间设定范围: 1~99min

灭菌器盖上设有2个安全阀(双重安全保护)，能有效防止超压引起的不安全隐患

灭菌器盖上设有冷空气自动排放阀(放汽阀)，可以在加热开始时自动排放器内的冷空气

双刻线压力表指针指示清晰，观察方便，性能可靠

灭菌器控制面板在合适的工作高度范围内所有的指示非常清晰，操作十分方便

灭菌过程的温度和时间由LED数码管按程序分段显示

操作面板上的LED指示灯按操作需要和运行状态点亮显示

灭菌器具有“自整定”功能

灭菌器具有低水位停止继续加热功能

灭菌器在低水位、保温结束终止程序时有蜂鸣器报警提示的功能

灭菌器设有运行控制开关，防止设备通电后加热管立即开始工作的弊病

灭菌器工作过程(升压后)无蒸汽排放污染环境，无噪声产生干扰工作

本产品采用SUS304优质不锈钢制成。具有在正常条件下工作足够的安全强度

灭菌器的径向自胀浮盖密封结构密封效果优异，密封圈采用硅橡胚钏成灭菌器底部设有座圈和放水龙头，产品放置时稳定性好，排放浓缩水方便浸入式电加热管热效率高，不锈钢外管坚固耐用。

### 技术参数

| 型号 | YX280/15定时数控 | YX280/20定时数控 |
| --- | --- | --- |
| 容积（L） | 15 | 20 |
| 功率(Kw) | 2 | 2 |
| 工作电源 | AC220V/50HZ |  |
| 工作温度(℃) | 温度+5~ 126 |  |
| 工作压力 | 随温度 |  |
| 保温时间 | 1~99min |  |
| 储物桶尺寸(cm) | Ф28×23 | Ф28X30 |
| 包装尺寸(cm) | 42X42X64 | 42X42X74 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com