# 上海三申YM75L触摸屏控制型立式压力蒸汽灭菌器

容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
网篮规格：φ38×25cm / 2个
控制方式：触摸屏控制

### 性能特点：

不锈钢材质，径向自胀式密封圈；

拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖有耐高温防烫保护结构；

上置触摸液晶显示屏，便于操作观察；

微电脑自定义程序设定，满足不同灭菌需求；

大屏幕直观显示灭菌过程，显示设备运行状态；

压力安全联锁装置，有压状态下上盖无法打开；

缺水自动补水功能，补水完毕，自动恢复加热；

具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示；

超温自动控制和安全阀超压自泄双重保护；

超静音设计，自带废气处理系统，蒸汽内循环；

灭菌过程中冷空气自动排出功能；

灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择；

实时打印功能，记录灭菌过程数据；并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存；

具有查看本机使用次数记录功能

内设TT/PT温度、压力测试验证接口；

灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；

温度可在105-135℃范围内任意设置；

带刹车的万向脚轮,移位轻捷，定向方便；

浸入式电加热管，热效率高。

本产品属于简单压力容器，按规定无需办理使用证即可使用。

### 技术参数

| 型号 | YM50L | YM75L | YM100L |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积（L） | 50 | 75 | 100 |
| 功率(Kw) | 3 | 3 | 3.8 |
| 工作电源 | AC220V/50HZ |  |  |
| 补水水压(Mpa) | ≥0.2 |  |  |
| 工作温度(℃) | ≤135 |  |  |
| 保温时间 | ≤999min |  |  |
| 控温精度(℃) | ±0.5 |  |  |
| 网篮尺寸（cm）/个数 | Ф38×18/2 | Ф38×25/2 | Ф38×18/3 |
| 外形尺寸(cm) | 70×51×82 | 70×51×93 | 70×51×104 |
| 包装尺寸(cm) | 77×65×97 | 77×65×107 | 77×65×117 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com