# YM30LII立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅

容积：30L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：105～136℃
保温时间：≤999min

### 性能特点:

S30408不锈钢材质,径向自胀式硅胶密封圈;

拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖有耐高温防烫保护结构;

控制显示面板置于翻盖上面,便于操作观察；

微电脑程序控制灭菌过程中的加热、保温计时、多种自定义程序供选择使用;

LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态;

压力表同时显示桶内压力和温度;

电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数、防止冲温，温控精度达到±0.5℃以内;

压力安全联锁装置,有压状态下上盖无法打开;

低水位控制功能，水位不足自动补水，补水完毕自动恢复加热;

温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警;

灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa、工作压力0.23Mpa,安全阀泄放压力0.24Mpa;

工作温度可在105-136℃范围内任意设置;

内设TT/PT温度、压力测试验证接;

带刹车的万向脚轮，移位轻捷，定向方便;

灾菌结束蜂鸣器提示功能;

本产品属于简单压力容器,按规定无需办理使用证即可使用。

### 技术参数

| 型号 | YM30LII | YM50LII | YM75LII | YM100LII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积（L） | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 功率(Kw) | 3 | 3 | 3 | 3.8 |
| 工作电源 | AC220V/50HZ |  |  |  |
| 补水水压(Mpa) | ≥0.2 |  |  |  |
| 工作温度(℃) | 105-136 |  |  |  |
| 保温时间 | ≤999min |  |  |  |
| 控温精度(℃) | ±0.5 |  |  |  |
| 网篮尺寸（cm）/个数 | Ф38×30 | Ф38×18/2 | Ф38×25/2 | Ф38×18/3 |
| 外形尺寸(cm) | 70×51×73 | 70×51×82 | 70×51×93 | 70×51×104 |
| 包装尺寸(cm) | 73×61×90 | 73×61×100 | 73×61×110 | 73×61×1290 |
| 毛重(kg) | 85 | 100 | 110 | 115 |
| 净重(kg) | 70 | 75 | 85 | 95 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com